Temat: Podsumowanie wiadomości o rysunku technicznym				 klasa 5

Podsumowanie wiadomości dotyczy tematów:

- szkice techniczne

- pismo techniczne

- linie rysunkowe

- formaty arkuszy papieru

Szkice techniczne:

Szkic techniczny - jest odręcznym rysunkiem służącym do wstępnego zapisu informacji technicznej. Wykonujemy go bez przyborów kreślarskich, takich jak: linijki, kątomierze, krzywiki, cyrkle itp. Przy rysowaniu odręcznym nie stosujemy podziałki, staramy się tylko zachować odpowiednie proporcje.

Pytanie 1.

Czy używamy podczas kreślenia szkiców linijkę?

Pytanie 2

Czy podane zdanie jest prawdziwe? „Szkic techniczny jest odręcznym rysunkiem, w którym stosujemy podziałkę”

Linie rysunkowe:

Żeby rysunek techniczny był wyraźny, przejrzysty i czytelny stosujemy różne rodzaje i odmiany linii. Inne linie stosuje się do narysowania krawędzi przedmiotu, inne do zaznaczenia osi symetrii a jeszcze inne do wymiarowania go.

Rodzaje linii:

- ciągła cienka – np. linie wymiarowe

- ciągła gruba- np. kontur przedmiotu

- punktowa- oś symetrii

- kreskowa –np. zaznaczanie linii niewidocznych dla oka

Pytanie 3.

Wymień 4 poznane linie rysunkowe.

Pytanie 4

Czy linia ciągła cienka pomaga nam zaznaczyć pomocnicze linie wymiarowe

Formaty arkuszy papieru

Podstawowa w Polsce norma arkuszy papieru jest zgodna z międzynarodową normą. Najbardziej znanym formatem tego rodzaju jest A4.

Format A4 ma wymiary podane w mm: 210 x 297

W formatach piesza liczba oznacza szerokość np. zeszytu druga liczba to wysokość zeszytu.

Mamy również formaty takie jak: A0, A1. A2....itd.

Rozmiary formatu A0 są tak dobrane, aby jego powierzchnia wynosiła 1 m². Kolejne formaty z tej serii są tworzone przez dzielenie arkuszy w połowie ich dłuższego boku. Stąd format A1 jest połową A0, A2 połową A1 itd., jednak zawsze z zaokrągleniem do pełnych milimetrów

| A0 | 841 x 1189 |
| --- | --- |
| A1 | 594 x 841 |
| A2 | 420 x 594 |
| A3 | 297 x 420 |
| A4 | 210 x 297 |

Pytanie 5

Zapisz wymiary kartki A5

Pytanie 6

Czy podane zdanie jest prawdziwe? Piesza liczba oznacza szerokość arkusza druga to wysokość. Podane wymiary zapisujemy w cm

Pismo techniczne

Pytanie 7

Określ czy podane zdanie jest prawdziwe? Pismo techniczne sluży do opisywanie rysunków?